МЕХАНИКА  ·  Охлаждение · Обслуживание

# Замена импеллера помпы охлаждения: когда и как

Импеллер (крыльчатка) помпы забортной воды — расходный элемент, замена которого стоит несколько сотен рублей, а последствия его разрушения — сотни тысяч. Рассказываем, как не пропустить критичный момент.

## 1. Что такое импеллер и зачем он нужен

Импеллер — резиновое рабочее колесо центробежной или шиберной помпы, которая перекачивает забортную воду через теплообменник двигателя. Без него охлаждение прекращается через 30–60 секунд работы на малых оборотах и ещё быстрее под нагрузкой.

Материал: неопрен или EPDM. Неопрен лучше переносит масляное загрязнение воды, EPDM — озон и УФ.

## 2. Признаки износа

- Температура охлаждающей жидкости поднимается выше рабочего диапазона.

- Уменьшение напора воды из контрольного отверстия (tell-tale) на транце.

- Свист или скрежет в районе помпы при запуске.

- Кусочки резины в воде из tell-tale или в теплообменнике.

- Запах горелой резины.

Критично: если крыльчатка разрушилась, фрагменты резины уходят в теплообменник и термостат. Обязательно промойте всю систему и проверьте термостат на предмет засора.

## 3. Периодичность замены

| Марка двигателя / помпы | Рекомендованный интервал |
| --- | --- |
| Volvo Penta (D4, D6) | Каждые 2 сезона или 300 м/ч |
| Yanmar | Каждые 2 сезона или 250 м/ч |
| Mercury / MerCruiser | Каждые 2 сезона или 200 м/ч |
| Suzuki (подвесные) | Ежегодно или 100 м/ч |
| MAN | Каждые 3 сезона или 400 м/ч |
| Любой двигатель (зимнее хранение без снятия) | Ежегодно — при зимовке резина "залипает" в деформированном положении |

Правило: если вы не знаете, когда последний раз меняли импеллер — меняйте немедленно.

## 4. Инструмент и запчасти

- Фирменный ремкомплект помпы (импеллер + прокладки + вал + манжеты) — не экономьте на китайских аналогах.

- Ключи под болты крышки помпы (обычно 8–13 мм или Torx).

- Съёмник импеллера или плоские отвёртки для аккуратного извлечения.

- Силиконовая смазка (не нефтепродукты) для установки.

- Новые болты крышки — при многократном откручивании головки срываются.

## 5. Порядок замены

- Закройте забортный клинкет или поднимите двигатель на транце.

- Снимите крышку помпы (обычно 4–6 болтов), аккуратно — крышка является упорным элементом.

- Извлеките старый импеллер — тяните равномерно, не перекашивая. Если не идёт — используйте съёмник.

- Осмотрите корпус помпы: нет ли задиров, коррозии, трещин. Если корпус изношен — меняйте в сборе.

- Смажьте новый импеллер силиконовой смазкой — это снизит пусковой износ.

- Установите импеллер, соблюдая направление изгиба лопастей (против часовой стрелки — для большинства двигателей, проверьте по мануалу).

- Установите новые прокладки, закройте крышку. Момент затяжки по мануалу.

- Откройте забортный клинкет, запустите двигатель, убедитесь в появлении воды из tell-tale.

## 6. Что делать, если перегрев уже произошёл

Стоп. Немедленно заглушите двигатель. Не пытайтесь охладить его холодной водой снаружи — тепловой удар по блоку.

Дайте остыть 30–40 минут. Затем:

- Проверьте уровень охлаждающей жидкости — возможна потеря через расширительный бачок.

- Осмотрите помпу и теплообменник на предмет фрагментов резины.

- Проверьте термостат — он первым засоряется фрагментами крыльчатки.

- Запустите двигатель на холостых, контролируйте температуру. Если растёт — глушите, вызывайте механика.

- Если двигатель перегрелся до срабатывания аварийной защиты — обязательна эндоскопия цилиндров и проверка головки блока.

remont-katerov.ru  ·  Профессиональный судоремонт  ·  +7 (921) 772-71-77