ЭЛЕКТРИКА  ·  Генераторы · Электросистемы

# Параллельная работа генераторов: требования и типичные проблемы

Параллельное включение судовых генераторов увеличивает надёжность и мощность энергосистемы, но требует строгого выполнения условий синхронизации. Ошибки монтажа или эксплуатации приводят к аварийным токам и выходу оборудования из строя.

## 1. Зачем включать генераторы параллельно

- Резервирование: при отказе одного второй берёт нагрузку без потери питания.

- Экономия топлива: в режиме малой нагрузки работает один агрегат, при пиковой нагрузке подключается второй.

- Равномерный износ: наработка часов делится между агрегатами.

## 2. Условия синхронизации

Перед подключением второго генератора к шине необходимо выровнять четыре параметра:

| Параметр | Допустимое отклонение | Последствие несоблюдения |
| --- | --- | --- |
| Напряжение | ± 5% от номинала | Уравнительный ток (circulating current), перегрев обмоток |
| Частота | ± 0,2 Гц | Рывок нагрузки, возможен разнос |
| Фаза | < 15° в момент включения | Ударный ток до 10 × In, разрушение обмоток |
| Последовательность фаз | Должна совпадать | Встречное вращение — немедленный КЗ |

Критично: синхронизация по фазе — наиболее опасный параметр. Встречно-фазное включение эквивалентно короткому замыканию на шинах.

## 3. Оборудование для синхронизации

### Ручная синхронизация

Синхроноскоп (стрелочный или световой) показывает разность фаз между генераторами. Включение выполняется в момент прохождения стрелки через ноль. Требует опытного оператора.

### Автоматическая синхронизация

Автоматический синхронизатор (например, ComAp InteliGen, Deif GPC-3) контролирует все параметры одновременно и подаёт команду на включение в оптимальный момент. Обязателен на судах с классом автоматизации A1 и выше.

## 4. Схема защиты от обратного тока

При падении нагрузки на одном из параллельно работающих генераторов он может перейти в режим двигателя, потребляя ток из шины. Это приводит к перегреву двигателя генераторного агрегата.

- Реле обратной мощности (Reverse Power Relay) — отключает генератор при изменении направления активной мощности.

- Уставка срабатывания: −3% от номинальной мощности (обратный ток 3% × Pном).

- Задержка срабатывания: 5–10 с (исключает ложные отключения при переходных режимах).

## 5. Типичные ошибки монтажа

| Ошибка | Последствие |
| --- | --- |
| Разная последовательность фаз генераторов | Встречно-фазное включение → КЗ |
| Отсутствие реле обратной мощности | Мотор-режим → перегрев двигателя агрегата |
| Разные кабельные сечения от генераторов к шине | Неравномерное распределение нагрузки |
| Неравные характеристики регуляторов напряжения | Уравнительный ток, перегрев обмоток |
| Отсутствие блокировок между АВР и синхронизатором | Асинхронное включение при автопереключении |

## 6. Симптомы нарушений в эксплуатации

- Колебания напряжения и частоты — регуляторы "борются" друг с другом, не настроены на одинаковые характеристики.

- Неравное разделение нагрузки — один генератор нагружен на 80%, второй на 20%, хотя должны быть 50/50.

- Перегрев обмоток одного генератора — следствие уравнительного тока из-за разности напряжений.

- Частые срабатывания реле обратной мощности — некорректная уставка или нестабильный регулятор частоты.

## 7. Балансировка нагрузки

После синхронизации активная нагрузка делится воздействием на регулятор топлива (изменением скорости двигателя), реактивная — регулятором возбуждения (изменением напряжения). Оба регулятора должны иметь одинаковые статизмы — обычно 3–5%.

remont-katerov.ru  ·  Профессиональный судоремонт  ·  +7 (921) 772-71-77