МЕХАНИКА  ·  Валовая линия · MAN · Volvo Penta

# Центровка валовой линии: допуски и методы контроля

Расцентровка — одна из главных причин вибрации, ускоренного износа дейдвудного подшипника и разрушения эластичных муфт на судах с валовой линией. Рассказываем, как выполнять центровку правильно.

## 1. Зачем нужна центровка

Идеальная центровка — ситуация, когда оси двигателя, промежуточного вала и гребного вала совпадают в одну линию. На практике из-за деформации корпуса, износа подшипников и усадки мягких опор двигателя ось смещается. Последствия:

- Вибрация и шум, ощутимые на всей длине корпуса.

- Ускоренный износ дейдвудного и промежуточного подшипников.

- Разрушение эластичной муфты, иногда — сальников.

- Нагрузка на фланцы редуктора и коленвала, приводящая к трещинам.

## 2. Когда проверять центровку

- После любого демонтажа двигателя или редуктора.

- После замены мягких опор двигателя.

- После удара винтом или посадки на мель.

- При появлении нехарактерной вибрации без изменения технического состояния двигателя.

- Раз в 3–5 лет — плановая проверка, так как корпус судна постоянно деформируется.

## 3. Методы центровки

### 3.1 Индикаторный метод

Классический метод: стрелочный или цифровой индикатор (ИЧ) крепится на одном фланце и щупом касается торца и цилиндрической поверхности второго фланца. Фланцы поворачивают синхронно, снимая показания в 4 точках (0°, 90°, 180°, 270°).

Точность: 0,05–0,10 мм при правильном выполнении. Ограничение: на длинных валах трудно исключить прогиб.

### 3.2 Лазерный метод

Лазерный центровщик (например, SKF TKSA, Pruftechnik OPTALIGN) крепится на обоих фланцах. При вращении сенсоры передают данные в блок вычисления, который немедленно выдаёт значения смещения и угла.

Точность: 0,01 мм. Рекомендуется для ответственных установок с мощностью от 100 кВт.

### 3.3 Метод струны

Натягивается струна по оси дейдвуда, относительно неё измеряются зазоры до опор двигателя. Применяется при первоначальной установке двигателя.

## 4. Допуски на центровку

| Параметр | Допустимое значение |
| --- | --- |
| Радиальное смещение (offset) | До 0,05 мм — отлично; 0,05–0,10 мм — допустимо; > 0,10 мм — требует исправления |
| Угловое смещение (angularity) | До 0,05 мм/100 мм диаметра фланца |
| Разность зазоров по торцам фланца | < 0,03 мм для жёстких муфт; < 0,1 мм для эластичных |
| Допуск по числу оборотов | Жёсткие требования при n > 1800 об/мин: допуски уменьшаются вдвое |

## 5. Порядок регулировки

- Установите двигатель приблизительно по струне.

- Замерьте смещение и угловое отклонение индикатором или лазером.

- Исправьте угловое отклонение подкладками под передние или задние опоры двигателя (δ на одну пару опор = ΔL × l / L, где l — расстояние между опорами, L — длина замера).

- Повторите замер. Исправьте радиальное смещение сдвигом двигателя поперёк судна (боковые регулировочные болты) и по вертикали (подкладки).

- Добейтесь значений в пределах допуска. Окончательно затяните все крепёжные болты моментом по мануалу.

- Повторите контрольный замер после затяжки — затяжка опор может сдвинуть двигатель на 0,03–0,05 мм.

## 6. Признаки расцентровки в эксплуатации

- Вибрация на определённых оборотах, не зависящая от нагрузки.

- Нагрев дейдвудного подшипника выше 55°C.

- Износ зубьев эластичной муфты быстрее регламентного.

- Масляные потёки из сальника редуктора со стороны вала.

remont-katerov.ru  ·  Профессиональный судоремонт  ·  +7 (921) 772-71-77