ОБСЛУЖИВАНИЕ  ·  Сезонное ТО · Все марки

# Консервация судна на зиму: полный чек-лист

Правильная консервация — это не только защита от мороза, но и возможность весной запустить двигатель без ремонта. Пропуск любого пункта этого чек-листа обходится дороже, чем сам ремонт.

## 1. Двигатель

### Моторное масло

- Прогрейте двигатель до рабочей температуры — так масло разжижается и выносит продукты износа.

- Слейте масло горячим, замените фильтр.

- Залейте свежее масло рекомендованной марки. Не экономьте на зимнем хранении — продукты окисления старого масла разрушают вкладыши.

### Топливная система

- Заполните топливный бак полностью — минимизирует конденсат воды в баке.

- Добавьте стабилизатор топлива (особенно для бензина) — предотвращает образование лаковых отложений в карбюраторе и форсунках.

- Запустите двигатель на 5–10 минут, чтобы стабилизатор прошёл через всю систему.

### Система охлаждения (для пресноводного контура)

- Замените антифриз если он старше 2 лет. Проверьте температуру замерзания антифризом — не выше −30°C для центральной России.

- Промойте забортный контур пресной водой: при работающем двигателе подайте пресную воду во всасывающий кингстон (шланг в ведро или через шланг с переходником) и дайте поработать 10–15 минут. Это удалит соль и предотвратит коррозию теплообменника.

### Консервационное масло

- Через свечные или форкамерные отверстия залейте по 30–50 мл консервационного масла (например, WD-40 или специализированного Fogging Oil) в каждый цилиндр.

- Прокрутите двигатель стартером 3–5 секунд без запуска для равномерного распределения масла.

## 2. Аккумуляторы

- Снимите аккумуляторы и уберите на хранение в тёплое помещение при t > 0°C.

- Зарядите до 100% перед хранением. Подключите к зарядному устройству в режиме поддерживающего заряда (Float/Maintenance).

- Проверьте уровень электролита в обслуживаемых батареях. Не доливайте дистиллят, если уровень упал из-за испарения — только перед зарядкой.

Ошибка: хранение АКБ в разряженном состоянии — сульфатация пластин необратима уже через 2–3 месяца при t < 10°C.

## 3. Электрика

- Отключите все потребители, обесточьте бортовую сеть главным рубильником.

- Обработайте открытые клеммы и электрические разъёмы контактной смазкой (CRC, Dinitrol).

- Закройте вентиляционные отверстия распредщита от грызунов (мелкоячеистая сетка).

- Снимите навигационные приборы, GPS и VHF-рации на хранение — экраны трескаются при отрицательных температурах.

## 4. Корпус и палуба

- Помойте корпус, удалите биообрастание. Нанесите антикоррозионный состав на незащищённые металлические части.

- Проверьте и закройте все донные отверстия (кингстоны, отверстие лага, через-корпусные фитинги).

- Слейте воду из всех трубопроводов. Для жёстких шлангов под давлением — продуйте воздухом.

- Снимите мягкий тент или закройте кокпит дышащим чехлом — конденсат под герметичным чехлом ускоряет коррозию.

- Поднимите якорную цепь из воды, промойте и просушите.

## 5. Типичные ошибки

| Ошибка | Последствие весной |
| --- | --- |
| Не залили консервационное масло в цилиндры | Коррозия стенок цилиндров, задиры поршней при первом пуске |
| Не добавили стабилизатор в бензин | Лак в карбюраторе/форсунках, двигатель не запускается |
| Оставили воду в системе охлаждения | Трещины блока или головки при замерзании |
| Не сняли АКБ | Сульфатация, батарея не держит заряд |
| Закрыли герметичным чехлом | Плесень на обивке, коррозия металлических деталей |
| Не проверили крепления на берегу | Опрокидывание при шторме, смещение на стапеле |

remont-katerov.ru  ·  Профессиональный судоремонт  ·  +7 (921) 772-71-77